pcb触摸按键

使用BS814A-1芯片进行处理

4表示能接四个触摸开关，A-1表示并行输出

814的输出模式为NMOS内建上拉电阻 意思就是内部包含了上拉电阻，平时输出高电位，有触摸操作时输出低电位。

输入的灵敏度可通过接入的电容改变，具体电容大小应如何选择？

待补充: 在写程序时，按下拉低，松开置高，电位逻辑与按键开关相同，需不需要进行按键消抖？有何异同？

74HC595

打算用P0口连接锁存器573，用锁存器的前四个口控制音源选择指示灯，用后四个口连接595芯片，再通过595芯片控制音量指示灯。这样连接是否可行？在编程时是否会造成困难，如代码过于复杂，或是浪费步骤过多？

595的管脚定义:	10-低电平清空移位寄存器

11-移位寄存器时钟输入

12-存储寄存器时钟输入	//时钟输入是什么？

13-片选，低电平有效

如果单片机的引脚不紧张，用一个引脚控制它，可以方便地产生闪烁和熄灭效果。比通过数据端移位控制要省时省力”——郭天祥

14-串行数据输入

待补充: 真值表如上，有时间还需要研究一下595芯片的代码写法

4051和4052的选择问题

如图，4051是单刀八掷模拟开关，而4052是双单刀四掷模拟开关

在学长的图中，两个4051用于分级控制音量的大小(双声道)

而一个4052则同时处理了双声道的音源选择

真值表如上(CD4051B的inhibit和C两栏上的数据应该是没有分开)

可以看到，将该系列芯片作为模拟开关使用时，需先拉低INHIBIT端(否则输出为高阻态)，

×××在字母端控制的电位高低对应0和1，并由其合成数字，输出至CHANNEL端

×××待补充: 然后是怎么操作实现开关的效果？

错误的理解：输入只有ABC三位，只能控制2^3=8种状态，原先想当然地以为能够控制8个CHANNEL管脚从0x00到0xff的256种状态，这显然不对

在字母端控制的电位高低对应0和1，并由其合成数字，使得对应序号的CHANNEL管脚导通(可以理解为将模拟开关的”刀”在对应的”掷”处合上)

另一方面，注意到4051是单刀八掷开关，通过ABC的输入值来选通八个CHANNELS管脚中的一个；而4052是双单刀四掷开关，通过AB的输入值同时选通两组CHANNELS管脚中的一对；4053则是直接通过ABC各选通两个CHANNELS管脚中的一个

三者的功能各不相同，互有其独特性。学长选用4052来实现双通道四路音源选择，可以说是再合适不过了。而若是半个4052的功能，则也可以用半个4051来替代。

学长的双声道功放使用了2个4051和1个4052。那么对于单声道功放，只需要1个4051和半个4052即可完成任务。于是使用两个4051即可。

待补充: 在学长的图中，4051 COMMON端连接的电阻和电容的用处是？

滤波？

蓝牙的连接问题

打算通过排母进行连接，将蓝牙芯片立起插入。

标准UART接线方式是什么？STATE和EN口的定义是什么，怎么连接？

看来STATE是状态，用于读入蓝牙模块的连接状态；EN管脚则是以该模块为主机时用于清除配对信息。由于在功放的蓝牙通讯中以智能手机作为主机，这两个管脚应该都用不到，不连即可。